¿Cómo vincular cámaras WiFi modelo DS-2CV1043G2-LIDWF de las 
NVR DS-7608NI-L1 / W utilizando el wifi de la propia NVR?

La versión de Firmware compatible para realizar la vinculación es la siguiente:

- NVR DS-7608NI-L1 / W con firmware V4.32.126 build 240522

- Cámara Wi-Fi DS-2CV1043G2-LIDWF con firmware V5.8.12 build 240723Upgrade

- Conectar la NVR y activarla utilizando el ivms4200 o el SADP Tools

*Opcional: se puede confirmar una contraseña para las cámaras que serán vinculadas a la NVR (así se evita activarlas y vincularlas, en este tutorial no lo incluye)

Observar que se activó el equipo.

- Abrir el navegador de nuestra preferencia e ingresar la dirección IP (la PC debe estar en la misma red del equipo)

Una vez logueado, ajustar la hora (ya sea por la zona horaria o sincronizándola con el equipo) y cambiar el idioma a español

Para cambiar el idioma, realizarlo directamente a través de la pantalla

Una vez modificado el idioma, el equipo se reiniciará.

- Para habilitar el Wi-Fi, ingresar a Red -> Ajustes avanzados -> Wifi

- Luego activar la cámara DS-2CV1043G2-LIDWF:

Configurarlos como DHCP o ingresar una IP estática en el mismo rango de la red. Vale aclarar que para activarlo si o si debe estar conectado con un cable de red para habilitar el WiFi

Se muestra activo:

Abrir el navegador e ingresar la dirección IP de la cámara

- Luego ingresar a la sección Configuration ->System ->System Settings -> Time Settings para configurar la zona horaria y hora (puede ser manualmente sincronizando con la PC o sincronizando con un servidor NTP).

- Ingresar a Configuration -> Network -> Network Services -> Wi-Fi, habilitar el wifi y seleccionar el wifi que se configuró de la NVR

Se muestra conectado:

En Network -> Network Settings –> TCP/IP ingrear a Wlan y se observa la dirección IP que provee el servidor DHCP

- En la NVR, en Gestión de Cámara, se observa la cámara agregada con la dirección IP que se le asigno por DHCP conectada con el cable ethernet

Desconectar el cable ethernet, ingresar a la sección gestión de cámara y añadir la cámara