# 1、串口连接

1、开机、设备与电脑连接232串口

2、运行SecureCRT软件，【文件】中选择【快速连接】

3、设置串口协议连接参数（协议选择：Serial），如下图所示，波特必须选择115200，点击连接

端口选择根据电脑实际情况而定

4、回车，出现“#”或“$”号，接受输入命令，代表与设备连接成功。

# 2、telnet连接

强烈建议使用串口连接方式获取打印信息，如果使用串口不方便，可以使用telnet方式连接设备。

1、网络连通情况下，运行SecureCRT软件，【文件】中选择【快速连接】

2、设置telnet协议连接参数（协议选择：Telnet），主机名输入设备IP，点击连接

3、出现以下登陆提示，表示连接成功，登陆用户名密码（该设备用户名为root，密码为12345）

说明：输入密码时，不会有任何字符显示，直接回去确认即可

# 3、记录会话

1、当串口连接设备成功后，选择【文件】中选择【记录会话】，选择记录log文件保存路径

2、输入命令：outputOpen，以及errputOpen 开启打印信息

3、测试完成后，记事本打开“打印信息.log” 文件，即可查看保存的串口信息

# 4、记录时间戳

1、选择【选项】中选择【会话选项】，进入会话选项界面

2、选择进入“日志文件”界面

3、选项中选择“追加到文件”，“在每行”中输入“[%M-%D %h:%m:%s]”(复制引号中内容)

4、单击【确定】，保存设置