Salidas Programables

Modo de Prueba de PGM

Sección       Descripción

[0901]         Prueba de PGM1: Activa la PGM1 durante 8 segundos para verificar si la PGM funciona correctamente. [0902]         Prueba de PGM2: Activa la PGM2 durante 8 segundos para verificar si la PGM funciona correctamente. [0903]         Prueba de PGM3: Activa la PGM3 durante 8 segundos para verificar si la PGM funciona correctamente. [0904]         Prueba de PGM4: Activa la PGM4 durante 8 segundos para verificar si la PGM funciona correctamente.

[0905]         Prueba de PGM5: Activa la PGM5 durante 8 segundos para verificar si la PGM funciona correctamente.

Retardo de PGM

Sección Datos                                                                Descripción                                                                                                               De fábrica [0918]      /    /     ( 001 a 255 x 1 seg./mins.)                Retardo de PGM1 (ver la sección [0919] opción [2] para ver si el retardo está en segundos o minutos)5 seg./mins. [0928]      /    /     ( 001 a 255 x 1 seg./mins.)                Retardo de PGM2 (ver la sección [0929] opción [2] para ver si el retardo está en segundos o minutos)5 seg./mins. [0938]      /    /     ( 001 a 255 x 1 seg./mins.)                Retardo de PGM3 (ver la sección [0939] opción [2] para ver si el retardo está en segundos o minutos)5 seg./mins. [0948]      /    /     ( 001 a 255 x 1 seg./mins.)                Retardo de PGM4 (ver la sección [0949] opción [2] para ver si el retardo está en segundos o minutos)5 seg./mins. [0958]      /    /     ( 001 a 255 x 1 seg./mins.)                Retardo de PGM5 (ver la sección [0959] opción [2] para ver si el retardo está en segundos o minutos)5 seg./mins.

Opciones de PGM

| Opción (U = Valor de Fábrica) | PGM1 [0919] OFF ON Deshab. Habilitado | PGM2 [0929] OFF ON Deshab. Habilitado | PGM3 [0939] OFF ON Deshab. Habilitado | PGM4 [0949] OFF ON Deshab. Habilitado | PGM5 [0959] OFF ON Deshab. Habilitado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] Desactivación de PGM Después de (OFF = Evento de Desactivación; ON = Tiempo de PGM) | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ |
| [2] Tiempo Base de PGM (OFF = Segundos; ON = Minutos) | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ |
| [3] Opción de Desactivación Flexible de PGM (OFF =Sólo Tiempo de PGM; ON = Tiempo de PGM y/o Evento de Desactivación) | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ |
| [4] Estado Inicial de PGM (OFF = Normal Abierta; ON = N. Cerrada) | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ | U ‰ |
| [5] a [8] Uso Futuro | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |

Para usar la Desactivación Flexible de PGM (opción [3]), la Opción de Desactivación de PGM Después de (opción [1]) debe estar activada.

Programación de PGM

|  |  | Grupo de Eventos | Grp. de Funciones | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sección [0910] / / [0920] / / [0930] / / [0940] / / [0950] / / | Sección [0911] / / [0921] / / [0931] / / [0941] / / [0951] / / | Secció n [0912] / / [0922] / / [0932] / / [0942] / / [0952] / / | Secció n [0913] / / [0923] / / [0933] / / [0943] / / [0953] / / |
| Activación de PGM | PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 |  |  |  |  |
| Desactivación de PGM | PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 | [0914] / / [0924] / / [0934] / / [0944] / / [0954] / / | [0915] / / [0925] / / [0935] / / [0945] / / [0955] / / | [0916] / / [0926] / / [0936] / / [0946] / / [0956] / / | [0917] / / [0927] / / [0937] / / [0947] / / [0957] / / |

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Zona está OK | 000 255 = cualquier Zona # | Números de Zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 001 | Zona está abierta |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 002 | Zona saboteada |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 003 | Fallo en circuito de fuego |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 004 | Evento que no puede ser reportado | 000 | Fallo de SLT | 000 | 000 |

Digiplex -EVO-    - 21 - Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 | Evento que no puede ser reportado | 000 | Reinicialización detectores de humo | 001 | 001 |
|  |  |  | Armado sin retardo de entrada | 002 | 002 |
|  |  |  | Armado en modo En Casa | 003 | 003 |
|  |  |  | Armado en modo Ausente | 004 | 004 |
|  |  |  | Armado total desde armado En Casa | 005 | 005 |
|  |  |  | Acceso con módulo de voz | 006 | 006 |
|  |  |  | Acceso con control a distancia | 007 | 007 |
|  |  |  | Fallo de comunicación de PC | 008 | 008 |
|  |  |  | Medianoche | 009 | 009 |
|  |  |  | Conexión de usuario a NEware | 010 | 010 |
|  |  |  | Desconexión de usuario de NEware | 011 | 011 |
|  |  |  | Llamada establecida por usuario | 012 | 012 |
|  |  |  | Forzar respuesta | 013 | 013 |
|  |  |  | Forzar desconexión | 014 | 014 |
|  |  |  | Uso Futuro | 015 | 015 |
|  |  |  | Salida auxiliar activada manualmente | 016 | 016 |
|  |  |  | Salida auxiliar desactivada manualmente | 017 | 017 |
|  |  |  | Reporte con voz fallido | 018 | 018 |
|  |  |  | Restaur. de fallo al com. | 019 | 019 |
|  |  |  | Acceso a Software (VDMP3, IP100, NEware, WinLoad) | 020 | 020 |
|  |  |  | Estado del registro del IPR512 1 | 021 | 021 |
|  |  |  | Estado del registro del IPR512 2 | 022 | 022 |
|  |  |  | Estado del registro del IPR512 3 | 023 | 023 |
|  |  |  | Estado del registro del IPR512 4 | 024 | 024 |
|  |  | 255 | Cualquier evento que no puede ser reportado | Sin Usar | Sin Usar |
| 005 | Código de Usuario ingresado en Teclado | 000 | Códigos de usuario 000 a 255 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 006 | Acceso a Puerta por Usuario/ Tarjeta | 000 | Números de puertas | 001 a 032 | 001 a 032 |
|  |  | 255 | Cualquier número de puerta | Sin Usar | Sin Usar |
| 007 | Acceso a Programación de Anulación | 000 | Program. de anulación con Una Tecla | 000 | 000 |
|  |  | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 008 | Retardo de Transmisión de Zona en Alarma | 000 | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
|  |  | 255 | Cualquier número de zona | Sin Usar | Sin Usar |
| 009 | Armado con Función Maestro | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier usuario de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 010 | Armado con Código de Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 011 | Armado con Llave | 000 | Números de llave | 001 a 032 | 001 a 032 |
|  |  | 255 | Cualquier llave | Sin Usar | Sin Usar |

Digiplex -EVO-    - 22 -     Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | Armado Especial | 000 | Autoarmado | 000 | 000 |
|  |  |  | Armado con WinLoad | 001 | 001 |
|  |  |  | Tarde para cerrar | 002 | 002 |
|  |  |  | Armado sin movimiento | 003 | 003 |
|  |  |  | Armado parcial | 004 | 004 |
|  |  |  | Armado con tecla de acceso rápido | 005 | 005 |
|  |  |  | Uso Futuro | 006 | 006 |
|  |  |  | Uso Futuro | 007 | 007 |
|  |  |  | Armado con módulo de voz (InTouch) | 008 | 008 |
|  |  |  | Fallo de sin cierre | 009 | 009 |
|  |  | 255 | Cualquier evento de armado especial | Sin Usar | Sin Usar |
| 013 | Desarmado con Función Maestro | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 014 | Desarmado con Código de Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 015 | Desarmar con Llave | 000 | Números de llave | 001 a 032 | 001 a 032 |
|  |  | 255 | Cualquier llave | Sin Usar | Sin Usar |
| 016 | Desarmar después de alarma con Función Maestro | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 017 | Desarmar después de alarma con Código de Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 018 | Desarmar después de alarma con Llave | 000 | Números de llave | 001 a 032 | 001 a 032 |
|  |  | 255 | Cualquier llave | Sin Usar | Sin Usar |
| 019 | Alarma Anulada con Función Maestro | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier Código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 020 | Alarma Anulada con Código de Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 021 | Alarma Anulada con Llave | 000 | Números de llave | 001 a 032 | 001 a 032 |
|  |  | 255 | Cualquier llave | Sin Usar | Sin Usar |
| 022 | Desarmado Especial | 000 | Autoarmado anulado | 000 | 000 |
|  |  |  | Desarmado En Casa/Instantáneo con Acceso Rápido | 001 | 001 |
|  |  |  | Desarmado con WinLoad | 002 | 002 |
|  |  |  | Desarmado con WinLoad tras alarma | 003 | 003 |
|  |  |  | Alarma anulada con WinLoad. | 004 | 004 |
|  |  |  | Uso Futuro | 005 | 005 |
|  |  |  | Uso Futuro | 006 | 006 |
|  |  |  | Uso Futuro | 007 | 007 |
|  |  |  | Desarmado con Módulo de Voz (InTouch) | 008 | 008 |
|  |  | 255 | Cualquier evento esarmado especial | Sin Usar | Sin Usar |

Digiplex -EVO-    - 23 - Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | Zona Anulada | 000 255 = cualquier zona # | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 024 | Zona en Alarma |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 025 | Alarma de Incendio |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 026 | Restauración de Alarma de Zona |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 027 | Restauración de Alarma de Fuego |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 028 | Desarmado Anticipado por Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 029 | Retardo de Desarmado por Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 030 | Alarma Especial | 000 | Pánico de Urgencia (teclas 1 y 3) | 000 | 000 |
|  |  |  | Pánico Médico (teclas 4 y 6) | 001 | 001 |
|  |  |  | Pánico de Fuego (teclas 7 y 9) | 002 | 002 |
|  |  |  | Cierre reciente | 003 | 003 |
|  |  |  | Código de policía | 004 | 004 |
|  |  |  | Anulación de zona | 005 | 005 |
|  |  | 255 | Cualquier evento especial de alarma | Sin Usar | Sin Usar |
| 031 | Alarma de Coacción por Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 032 | Anulación de Zona | 000 255 = cualquier zona # | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 033 | Sabotaje de Zona |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 034 | Restauración de Sabotaje de Zona |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 035 | Sabotaje Especial | 000 | Bloqueo del teclado | 000 | 000 |
| 036 | Evento de Fallo | 000 | Uso Futuro | 000 | 000 |
|  |  |  | Fallo de CA | 001 | 001 |
|  |  |  | Fallo de batería | 002 | 002 |
|  |  |  | Límite de corriente auxiliar | 003 | 003 |
|  |  |  | Límite de corriente de sirena | 004 | 004 |
|  |  |  | Sirena ausente | 005 | 005 |
|  |  |  | Fallo de reloj | 006 | 006 |
|  |  |  | Circuito de fuego global | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Cualquier Evento de Fallo | Sin Usar | Sin Usar |
| 037 | Restauración de Fallo | 000 | Fallo de SLT | 000 | 000 |
|  |  |  | Fallo de CA | 001 | 001 |
|  |  |  | Fallo de batería | 002 | 002 |
|  |  |  | Límite de corriente auxiliar | 003 | 003 |
|  |  |  | Límite de corriente de sirena | 004 | 004 |
|  |  |  | Sirena ausente | 005 | 005 |
|  |  |  | Fallo de reloj | 006 | 006 |
|  |  |  | Circuito de fuego global | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Cualquier Evento Restaur. de Fallo | Sin Usar | Sin Usar |

Digiplex -EVO-    - 24 -     Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 038 | Fallo de Módulo | 000 | Fallo de combus | 000 | 000 |
|  |  |  | Sabotaje de módulo | 001 | 001 |
|  |  |  | Error de ROM/RAM | 002 | 002 |
|  |  |  | Fallo de SLT | 003 | 003 |
|  |  |  | Fallo al comunicar | 004 | 004 |
|  |  |  | Fallo de impresora | 005 | 005 |
|  |  |  | Fallo de CA | 006 | 006 |
|  |  |  | Fallo de batería | 007 | 007 |
|  |  |  | Fallo de alimentación auxiliar | 008 | 008 |
|  |  | 001 | Módulo PCS ausente | 000 | 000 |
|  |  |  | Congestión RF de GSM | 002 | 002 |
|  |  |  | GSM sin servicio | 003 | 003 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 1 | 004 | 004 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 2 | 005 | 005 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 3 | 006 | 006 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 4 | 007 | 007 |
|  |  |  | Módulo de voz ausente | 032 | 032 |
|  |  | 002 | Módulo IP ausente | 000 | 000 |
|  |  |  | Sin servicio IP | 001 | 001 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 1 | 002 | 002 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 2 | 003 | 003 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 3 | 004 | 004 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 4 | 005 | 005 |
|  |  | 255 | Cualquier evento de fallo de módulo | Sin Usar | Sin Usar |
| 039 | Restauración de Fallo de Módulo | 000 | Fallo de combus | 000 | 000 |
|  |  |  | Sabotaje de módulo | 001 | 001 |
|  |  |  | Error de ROM/RAM | 002 | 002 |
|  |  |  | Fallo de SLT | 003 | 003 |
|  |  |  | Fallo al Comunicar | 004 | 004 |
|  |  |  | Fallo de impresora | 005 | 005 |
|  |  |  | Fallo de CA | 006 | 006 |
|  |  |  | Fallo de batería | 007 | 007 |
|  |  |  | Fallo de alimentación auxiliar | 008 | 008 |
|  |  | 001 | Módulo PCS ausente | 000 | 000 |
|  |  |  | Superv. de Congestión RF de GSM | 002 | 002 |
|  |  |  | GSM Sin Servicio | 003 | 003 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 1 | 004 | 004 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 2 | 005 | 005 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 3 | 006 | 006 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 4 | 007 | 007 |
|  |  |  | Módulo de voz ausente | 032 | 032 |
|  |  | 002 | Módulo IP ausente | 000 | 000 |
|  |  |  | Sin servicio IP | 001 | 001 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 1 | 002 | 002 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 2 | 003 | 003 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 3 | 004 | 004 |
|  |  |  | IPR512 - Fallo al comunicar 4 | 005 | 005 |
|  |  | 255 | Cualquier evento restaur. de módulo | Sin Usar | Sin Usar |
| 040 | Fallo de Comunicación con Número de Teléfono | 000 | Número de teléfono | 001 a 004 | 001 a 004 |
|  |  | 255 | Cualquier número de teléfono | Sin Usar | Sin Usar |
| 041 | Batería Baja en Zona | 000 255 = cualquier Zona # | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 042 | Fallo en Supervisión de Zona |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 043 | Restaurada Batería Baja en Zona |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 044 | Fallo en Supervisión de Zona Restaurado |  |  | 001 a 192 | 001 a 192 |

Digiplex -EVO-    - 25 - Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045 | Eventos Especiales | 000 | Alimentación CA tras corte total | 000 | 000 |
|  |  |  | Reinicializ. de software (Watchdog) | 001 | 001 |
|  |  |  | Reporte de prueba | 002 | 002 |
|  |  |  | Pedido de escucha | 003 | 003 |
|  |  |  | WinLoad conectado | 004 | 004 |
|  |  |  | WinLoad desconectado | 005 | 005 |
|  |  |  | Instalador en programación | 006 | 006 |
|  |  |  | Instalador salió de programación | 007 | 007 |
|  |  | 255 | Cualquier evento especial | Sin Usar | Sin Usar |
| 046 | Armado Anticipado por Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 047 | Retardo de Armado por Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 048 | Función | 000 | Tecla función 001 a 064*† | 001 a 064 | 001 a 064 |
|  |  | 255 | Cualquier tecla función*† | Sin Usar | Sin Usar |
| 049 | Solicitud de Salida | 000 255 = cualquier Número de Puerta | Números de puertas | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 050 | Acceso Negado |  |  | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 051 | Alarma en Puerta Dejada Abierta |  |  | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 052 | Alarma de Puerta Forzada |  |  | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 053 | Restauración de Puerta Abierta |  |  | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 054 | Restaur. de Puerta Abierta Forzada |  |  | 001 a 032 | 001 a 032 |
| 055 | Zona Inteligente Activada | 000 | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
|  |  | 255 | Cualquier número de zona | Sin Usar | Sin Usar |
| 056 | Zona Excluida en Armado Forzado | 000 255 = Cualquier Zona | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 057 | Zona Volvió a Estado de Armado |  | Números de zona | 001 a 192 | 001 a 192 |
| 058 | Nuevo Módulo Asignado a Combus | 000 255 = Cualquier Módulo | Dirección de módulo | 001 a 254 | 001 a 254 |
| 059 | Módulo Retirado Manual. del Combus |  | Dirección de módulo | 001 a 254 | 001 a 254 |
| 060 | Evento No Guardado | 000 | Control remoto rechazado | 000 | 000 |
| 061 | Uso Futuro | Uso Futuro | Uso Futuro | Uso Futuro | Uso Futuro |
| 062 | Acceso Autorizado al Usuario | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |
| 063 | Acceso Negado al Usuario | 000 | Código de acceso no registrado | 000 | 000 |
|  |  | 000 | Códigos de usuario 001 a 255 | 001 a 255 | 001 a 255 |
|  |  | 001 | Códigos de usuario 256 a 511 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 002 | Códigos de usuario 512 a 767 | 000 a 255 | 000 a 255 |
|  |  | 003 | Códigos de usuario 768 a 999 | 000 a 231 | 000 a 231 |
|  |  | 255 | Cualquier código de usuario | Sin Usar | Sin Usar |

*: Ver la página 28

†: Ver la página 28

| 064 | Estado 1 | Ver la Nota 1 en la página 28 | Armado | 000 | 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Armado Forzado | 001 | 001 |
|  |  |  | Armado En Casa | 002 | 002 |
|  |  |  | Armado Instantáneo | 003 | 003 |
|  |  |  | Alarma estroboscópica | 004 | 004 |
|  |  |  | Alarma silenciosa | 005 | 005 |
|  |  |  | Alarma audible | 006 | 006 |
|  |  |  | Alarma de incendio | 007 | 007 |

Digiplex -EVO-    - 26 -     Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 065 | Estado 2 | Ver la Nota 1 en la página 28 | Listo | 000 | 000 |
|  |  |  | Retardo de salida | 001 | 001 |
|  |  |  | Retardo de entrada | 002 | 002 |
|  |  |  | Fallo en sistema | 003 | 003 |
|  |  |  | Alarma en memoria | 004 | 004 |
|  |  |  | Zona anulada | 005 | 005 |
|  |  |  | Programación de instalador, maestro y anulación | 006 | 006 |
|  |  |  | Bloqueo del teclado | 007 | 007 |
| 066 | Estado 3 | Ver la Nota 1 en la página 28 | Retardo de intelizona activado** | 000 | 000 |
|  |  |  | Retardo de fuego activado | 001 | 001 |
|  |  |  | Autoarmado | 002 | 002 |
|  |  |  | Armado con módulo de voz (hasta que el retardo de salida termine) | 003 | 003 |
|  |  |  | Antisabotaje | 004 | 004 |
|  |  |  | Batería Baja En Zona | 005 | 005 |
|  |  |  | Fallo de circuito de fuego | 006 | 006 |
|  |  |  | Fallo en supervisión de zona | 007 | 007 |
| 067** | Estado Especial | N/A | Timbre en partición 1 a 4 (000 a 003 = Sistema 1 a 4) | 000 a 003 | 000 a 003 |
|  |  |  | Restauración de alimentación de detectores de humo | 004 | 004 |
|  |  |  | Circuito a tierra | 005 | 005 |
|  |  |  | Kiss Off (Confirmación) | 006 | 006 |
|  |  |  | Timbre de teléfono | 007 | 007 |
|  |  |  | Sirena en partición 1 a 8 (008 a 015 = Particiones 1 a 8) | 008 a 015 | 008 a 015 |
|  |  |  | Alarma pulsada en partición 1 a 8 (016 a 023 = Particiones 1 a 8) | 016 a 023 | 016 a 023 |
|  |  |  | Kiss Off de apertura/cierre en partición 1 a 8 (024 a 031 = Particiones 1 a 8) | 024 a 031 | 024 a 031 |
|  |  |  | Entradas de llave/PGM # 01 a 32 (032 a 063 = Entradas de llave/PGM # 01 a 32) | 032 a 063 | 032 a 063 |
|  |  |  | Estado de puertas de acceso 01 a 32 (064 a 095 = Puertas de Acceso 01 a 32) | 064 a 095 | 064 a 095 |
|  |  |  | Fallo en sistema | 096 | 096 |
|  |  |  | Fallo en marcador | 097 | 097 |
|  |  |  | Fallo en módulo | 098 | 098 |
|  |  |  | Fallo en combus | 099 | 099 |
|  |  |  | Uso Futuro | 100 a 102 | 100 a 102 |
|  |  |  | Fallo de hora y fecha | 103 | 103 |
|  |  |  | Fallo de CA | 104 | 104 |
|  |  |  | Fallo de batería | 105 | 105 |
|  |  |  | Límite de corriente auxiliar | 106 | 106 |
|  |  |  | Límite de corriente de airena | 107 | 107 |
|  |  |  | Sirena ausente | 108 | 108 |
|  |  |  | Error de ROM | 109 | 109 |
|  |  |  | Error de RAM | 110 | 110 |
|  |  |  | Uso Futuro | 111 | 111 |
|  |  |  | Fallo de SLT 1 | 112 | 112 |
|  |  |  | Fallo al comunicar 1 | 113 | 113 |
|  |  |  | Fallo al comunicar 2 | 114 | 114 |
|  |  |  | Fallo al comunicar 3 | 115 | 115 |
|  |  |  | Fallo al comunicar 4 | 116 | 116 |
|  |  |  | Fallo al comunicar con PC | 117 | 117 |
|  |  |  | Uso Futuro | 118 | 118 |

Digiplex -EVO-    - 27 - Guía de Programación

| Grp. Eventos | Evento | Grupo de Funciones | Característica | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 067** | Estado Especial | N/A | Uso Futuro | 119 | 119 |
|  |  |  | Fallo de sabotaje de módulo | 120 | 120 |
|  |  |  | Error de ROM de módulo | 121 | 121 |
|  |  |  | Error de módulo SLT | 122 | 122 |
|  |  |  | Fallo al comunicar de módulo | 123 | 123 |
|  |  |  | Fallo de módulo de impresora | 124 | 124 |
|  |  |  | Fallo de CA de módulo | 125 | 125 |
|  |  |  | Fallo de batería de módulo | 126 | 126 |
|  |  |  | Fallo AUX de módulo | 127 | 127 |
|  |  |  | Teclado ausente | 128 | 128 |
|  |  |  | Módulo ausente | 129 | 129 |
|  |  |  | Uso Futuro | 130 a 132 | 130 a 132 |
|  |  |  | Fallo general de combus | 133 | 133 |
|  |  |  | Sobrecarga de combus | 134 | 134 |
|  |  |  | Uso Futuro | 135 | 135 |
|  |  |  | Relé de marcador | 136 | 136 |
| 070 | Reloj | N/A |  | Hora | Minutos |

NOTA 1:    000 = Ocurre en todas las particiones habilitadas en el sistema (ver sección [3031]).

001 = Partición 1  003 = Partición 3   005 = Partición 5   007 = Partición 7       255 = Ocurre en al menos una partición habilitada en el sistema.

002 = Partición 2  004 = Partición 4   006 = Partición 6   008 = Partición 8

*: Si se usa una Entrada de Llave, la entrada debe estar definida como “Genera Evento Función al Abrir” o “Genera Evento Función al Abrir y

Cerrar”. Si se usa un control remoto, el botón del control debe ser definido como botón Función.

**: Estos eventos o grupos de eventos no pueden ser usados para la programación de PGM de un módulo.

†: Acciones que Activan un Evento Función:

| Evento Función | Acciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Llaves Función en Teclado | Entradas de Llave (definición = [3]) | Entradas de Llave (definición = [4]) | Control Remoto |
| Evento Función 1 | [1] y [2] | Entrada LV** 1 se abre | Entrada LV** 1 se abre | Botón Función 1 de CR‡ |
| Evento Función 2 | [4] y [5] | Entrada LV** 2 se abre | Entrada LV** 1 se cierra | Botón Función 2 de CR‡ |
| Evento Función 3 | [7] y [8] | Entrada LV** 3 se abre | Entrada LV** 2 se abre | Botón Función 3 de CR‡ |
| Evento Función 4 | [BORRAR] y [0] ó [*] y [0] | Entrada LV** 4 se abre | Entrada LV** 2 se cierra | Botón Función 4 de CR‡ |
| Evento Función 5 | [2] y [3] | Entrada LV** 5 se abre | Entrada LV** 3 se abre | Botón Función 5 de CR‡ |
| Evento Función 6 | [5] y [6] | Entrada LV** 6 se abre | Entrada LV** 3 se cierra | N/A |
| Evento Función 7 | [8] y [9] | Entrada LV** 7 se abre | Entrada LV** 4 se abre | N/A |
| Evento Función 8 | [0] y [ENTRAR] ó [0] y [#] | Entrada LV** 8 se abre | Entrada LV** 4 se cierra | N/A |
| Evento Función 9 | N/A | Entrada LV** 9 se abre | Entrada LV** 5 se abre | N/A |
| Evento Función 10 | N/A | Entrada LV** 10 se abre | Entrada LV** 5 se cierra | N/A |
| Evento Función 11 | N/A | Entrada LV** 11 se abre | Entrada LV** 6 se abre | N/A |
| Evento Función 12 | N/A | Entrada LV** 12 se abre | Entrada LV** 6 se cierra | N/A |
| Evento Función 13 | N/A | Entrada LV** 13 se abre | Entrada LV** 7 se abre | N/A |
| Evento Función 14 | N/A | Entrada LV** 14 se abre | Entrada LV** 7 se cierra | N/A |
| Evento Función 15 | N/A | Entrada LV** 15 se abre | Entrada LV** 8 se abre | N/A |
| Evento Función 16 | N/A | Entrada LV** 16 se abre | Entrada LV** 8 se cierra | N/A |
| Evento Función 17 | N/A | Entrada LV** 17 se abre | Entrada LV** 9 se abre | N/A |
| Evento Función 18 | N/A | Entrada LV** 18 se abre | Entrada LV** 9 se cierra | N/A |
| L | N/A | L | L | N/A |
| Evento Función 31 | N/A | Entrada LV** 31 se abre | Entrada LV** 16 se abre | N/A |
| Evento Función 32 | N/A | Entrada LV** 32 se abre | Entrada LV** 16 se cierra | N/A |
| Evento Función 33 | N/A | N/A | Entrada LV** 17 se abre | N/A |
| Evento Función 34 | N/A | N/A | Entrada LV** 17 se cierra | N/A |
| i | N/A | N/A | i | N/A |
| Evento Función 63 | N/A | N/A | Entrada LV** 32 se abre | N/A |
| Evento Función 64 | N/A | N/A | Entrada LV** 32 se cierra | N/A |

** Llave

‡ Consultar en el Manual de Instalación y Consulta del RTX3 las instrucciones de programación de los botones del control remoto

Programación de Control a Distancia

Es posible definir hasta 16 configuraciones diferentes de botones que pueden ser asignadas a usuarios individuales. Cada usuario es preprogramado con una configuración predefinida de botones de control remoto: (1 B) (C 0) (configuración 0).

Para los requisitos del Hardware, Ver “Nueva Programación de Control Remoto” en la página 2.

NOTA: Las definiciones de botones y de partición / con Una Tecla son reunidas para crear una configuración (plantilla) de botones. Por ejemplo, la Plantilla 0 está compuesta de la definición de botones [2900] junto con la definición de partición / con una tecla [2916].

Configuraciones de Control Remoto

Para usar las plantillas del REM3:

1: Definir las 16 definiciones de botones en las secciones [2900] a [2915].

2: Definir las 16 definiciones de partición/Con Una Tecla en secciones [2916] a [2931].

3: Definir la plantilla de botones de fábrica a usar con los remotos en la sección [2940]

4: Asignar las plantillas de botones a los usuarios en la sección [2941].

|  |  | Teclas PGM PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 PGM6 PGM3 y 4 PGM5 y 6 [9] [0] [x] [3] [ ] [ ] [x] + [3] [ ] + [ ] |  | Particiones** 1 2 |  | Una Tecla Teclas PGM Teclas de con Una Tecla Desarme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de fábrica: |  | 1* B* C* 0* 5 6 0 0 |  | De fáb- = 0 (toda partición del usuario) | De fáb. = F (sin particiones) | U = Deshabilitado (de fábrica) ‰ = Habilitado |  |
| Plantillas |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 [2900] |  |  | [2916] |  |  | ˆ | ˆ |
| 1 | [2901] |  | [2917] |  |  | ˆ | ˆ |
| 2 [2902] |  |  | [2918] |  |  | ˆ | ˆ |
| 3 | [2903] |  | [2919] |  |  | ˆ | ˆ |
| 4 [2904] |  |  | [2920] |  |  | ˆ | ˆ |
| 5 | [2905] |  | [2921] |  |  | ˆ | ˆ |
| 6 [2906] |  |  | [2922] |  |  | ˆ | ˆ |
| 7 | [2907] |  | [2923] |  |  | ˆ | ˆ |
| 8 [2908] |  |  | [2924] |  |  | ˆ | ˆ |
| 9 | [2909] |  | [2925] |  |  | ˆ | ˆ |
| 10 [2910] |  |  | [2926] |  |  | ˆ | ˆ |
| 11 | [2911] |  | [2927] |  |  | ˆ | ˆ |
| 12 [2912] |  |  | [2928] |  |  | ˆ | ˆ |
| 13 | [2913] |  | [2929] |  |  | ˆ | ˆ |
| 14 [2914] |  |  | [2930] |  |  | ˆ | ˆ |
| 15 | [2915] |  | [2931] |  |  | ˆ | ˆ |

*Los remotos REM1/RAC1 y REM2/RAC2 sólo usan los datos en estas columnas.

** Al ingresar “0”, los botones asociados controlan todas las particiones asignadas al usuario. Si se ingresa “F”, los botones asociados son deshabilitado

Datos de Plantilla

| Entrada | Función | Entrada | Función | Entrada | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0] Botón Deshabilitado [1] Armado Normal [2] Armado En Casa [3] Armado Instantáneo [4] Armado Forzado [5] Función 5 |  | [6] Función 6 [7] N/A [8] Pánico 1 [9] Pánico 2 A = [EN CASA] Pánico 3 B = [FORZADO] Función 1 |  | C = [ARM] Función 2 D = [DESARME] Función 3 E = [EXC] Función 4 F = [MEM] N/A |  |

[2940]        Configuración De Fábrica   Para seleccionar una plantilla de botones como la configuración de fábrica, ingresar (00) a

(15) que representan las plantillas de botones en las secciones [2900] a [2915].

[2941]        Asignación de

Configuración de Botones

Para asignar una plantilla de botones a un usuario, seleccionar un usuario al ser solicitado, ingresar después (00) a (15) que representan las plantillas de botones en las secciones [2900] to [2915]. Si se selecciona el usuario 000, todos los usuarios son modificado

Opciones de PGM del RTX para EVO

Activación de PGM

| Grupo de Eventos | Grupo de Funciones | # de Inicio | # de Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| [910] | [911] | [912] | [913] |
| [920] | [921] | [922] | [923] |
| [930] | [931] | [932] | [933] |
| [940] | [941] | [942] | [943] |
| [950] | [951] | [952] | [953] |
| [960] | [961] | [962] | [963] |
| [970] | [971] | [972] | [973] |
| [980] | [981] | [982] | [983] |
| 000 | 000 | 000 | 000 |

Número de PGM

PGM1

PGM2

PGM3

PGM4

PGM5

PGM6

PGM7

PGM8

Datos De fábrica

NOTA: Para la lista completa de los eventos, ver la sección de programación de PGM en la Guía de Programación de la central Digiplex o Digiplex EVO.

Desactivación de PGM

| Número de PGM |  | Grupo de Eventos | Grupo de Funciones | # de Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM1 |  | [914] | [915] | [916] | [917] |
| PGM2 |  | [924] | [925] | [926] | [927] |
| PGM3 |  | [934] | [935] | [936] | [937] |
| PGM4 |  | [944] | [945] | [946] | [947] |
| PGM5 |  | [954] | [955] | [956] | [957] |
| PGM6 |  | [964] | [965] | [966] | [967] |
| PGM7 |  | [974] | [975] | [976] | [977] |
| PGM8 |  | [984] | [985] | [986] | [987] |
| Datos de fábrica |  | 000 | 000 | 000 | 000 |

NOTA: Para la lista completa de los eventos, ver la sección de programación

de PGM en la Guía de Programación de la central Digiplex o Digiplex EVO.

Retardo de PGM

| Número de PGM |  | Retardo (000 a 255) | Opciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM1 |  | [918] | [919] |  |
| PGM2 |  | [928] | [929] |  |
| PGM3 |  | [938] | [939] |  |
| PGM4 |  | [948] | [949] |  |
| PGM5 |  | [958] | [959] |  |
| PGM6 |  | [968] | [969] |  |
| PGM7 |  | [978] | [979] |  |
| PGM8 |  | [988] | [989] |  |
| Datos de fábrica |  | 005 | Off |  |
| Las siguientes opciones se aplican a las secciones [919], [929]... [989]: Opción [1]: Desactivar PGM después de: Ver la tabla a la derecha [1] [8] Opción [2]: Base de tiempo de PGM: Off Off Evento de desactivación Habilitado (On) = Minutos Off On Evento de desactivación Deshab (Off) = Segs. (de fáb.) On Off Tiempo de PGM On On Tiempo de PGM o Opción [8]: Desactivación flexible de PGM*: Evento de desactivación Ver la tabla a la derecha |  |  |  |  |
| * Para usar la opción de “Desactivación flexible de PGM” (opción [8]), la opción de “Desactivación de PGM después de” (opción [1]) debe estar Habilitada (ON). |  |  |  |  |